GMS_Monitoring 매뉴얼

Version 1.0

GMS_System

개정이력

변경내역

| 버 전 | 변경일 | 변경사유 | 변경 내용 | 작성자 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2016.04.30 | 신규 | 신규 작성 | 이홍규 |  |

목 차

1 시스템	3

1.1 시스템사양	3

1.2 운영사양	3

2 프로그램 설치	3

2.1 GMS_Monitoring 프로그램설치	3

2.2 GMS_Monitoring 프로그램 구동	4

3 모니터링	5

3.1 모니터링 전체 화면	5

3.2 출입문 이상상태 통계	6

3.3 카드등록	7

3.4 분기국사별 이상발생내역 조회	8

3.5 분기국사별 출입내역 조회	8

3.6 분기국사 IP변경	9

3.7 분기국사 검색	9

3.8 컨트롤러 장애 처리	10

1 시스템

1.1 시스템사양

- OS : Windows 계열

- HW : CPU - Intel Celeron E3500 이상

메모리 - 2G 이상

1.2 운영사양

- 출입인원 : 출입문 당 10,000명

- 출입이벤트 보관일 : 360일

2 프로그램 설치

2.1 GMS_Monitoring 프로그램설치

02 Next 버튼을 클릭 합니다.

01 GMS_Monitoring_Setup.exe를 실행 합니다.

03 Next 버튼을 클릭 합니다.

04 Create desktop shortcut 체크 합니다.

05 Next 버튼을 클릭 합니다.

06 Install 버튼을 클릭 합니다.

05 Next 버튼을 클릭 합니다.

08 DB환경 설정 후 적용 버튼을 클릭합니다.

07 설치중입니다.

2.2 GMS_Monitoring 프로그램 구동

01 바탕화면의 GMS_Monitoring 를 더블클릭합니다.

02 로그인 아이디와 비밀번호를 입력 합니다.

03 다음과 같이 모니터링 화면이 조회 됩니다.

3 모니터링

- 해당 분기국사의 출입문 열림/통신이상 등의 상태를 모니터링 합니다.

3.1 모니터링 전체 화면

01 다음과 같이 모니터링 화면이 조회 됩니다.

현재 출입문 상태 통계

현재 출입이벤트

현재 출입문 상태

02 출입문 상태

: 통신 단선

: 운영모드 출입문 닫힘(정상)              : 운영모드 출입문 열림              : 운영모드 장시간 열림

: 개방모드 출입문 열림

03 출입이벤트 실시간조회

- 하단의 출입 이벤트에 출입시간 및 출입자 현황이 실시간으로 조회 됨

07 알람이벤트 실시간조회

- 하단의 알람 이벤트에서 통신이상,장시간출입문 열림등의 이상 발생 신호가 실시간으로 조회 됨

01 이상상태통계 클릭

3.2 출입문 이상상태 통계

이상상태통계 클릭

02 이상상태통계 화면 조회

출입문 전체 : 현재 모니터링중인 무인국사 총 갯수

통신단선 : 무인국사 중 통신단선 갯수

출입문열림 : 무인국사 중 현재 출입문이 열려 있는 무인국사

장시간열림 : 무인국사 중 설정 되어 있는 시간동안 열려 있는 무인국사

03 통신단선 무인국사 리스트 조회

해당 통신단선 더블클릭

04 출입문열림 무인국사 리스트 조회

해당 출입문열림 더블클릭

05 장시간 열림 무인국사 리스트 조회

해당 장시간열림 더블클릭

3.3 카드등록

- 사원증과 같이 무인국사 전용 카드가 아닌 일반 RF카드로 분기국사 출입 허용시 사용합니다.

05 출입문 권한 관리.

02 사원관리-> 사원추가 화면에서 정보 입력.

01 출입이벤트의 카드 정보에 오른쪽 마우스 클릭.

03 저장 버튼으로 카드 저장.

사원정보 입력.

오른쪽 마우스 클릭 하여 카드등록 매뉴를 클릭 합니다.

04 개인별권한관리 클릭.

저장 버튼 클릭.

3.4 카드권한등록

- 권한 없는 사원의 경우 권한 관리 작업을 수행 합니다.

02 권한관리 화면에서 권한변경.

01 출입이벤트의 카드 정보에 오른쪽 마우스 클릭.

권한관리.

오른쪽 마우스 클릭 하여 카드등록 매뉴를 클릭 합니다.

3.5 분기국사별 이상발생내역 조회

01 해당 분기국사 선택 후 오른쪽 마우스 클릭.

02 이상발생내역 메뉴 클릭.

이상발생내역 클릭.

선택 후 마우스 우클릭.

03 기간 선택 후 조회 버튼으로 이상발생 내역 조회.

조회버튼 클릭.

3.6 분기국사별 출입내역 조회

02 출입이력내역 메뉴 클릭.

01 해당 분기국사 선택 후 오른쪽 마우스 클릭.

선택 후 마우스 우클릭.

출입이력내역 클릭.

03 기간 선택 후 조회 버튼으로 출입이력 조회.

조회버튼 클릭.

3.7 분기국사 IP변경

02 메뉴 -> 컨트롤러정보 -> 아이피변경 클릭.

01 해당 분기국사 선택 후 오른쪽 마우스 클릭.

아이피변경 클릭.

선택 후 마우스 우클릭.

03 아이피변경 화면에서 아이피 변경 후 적용.

IP 변경.

3.8 분기국사 검색

03 해당 국사 더블클릭 하면 해당 국사 위치 선택 됨

02 분기국사 명칭에 찾고자 하는 국사 입력.

01 분기국사명칭 입력

명칭 입력 시 해당 명칭을 포함한 국사 조회됨

찾기 화면.

해당 국사 선택.

3.8 컨트롤러 장애 처리

1) 네트웍 단선 확인 – Ping 테스트

04 조치사항

1. 핑이 정상으로 나갈 때 – 서버 프로그램 재기동 또는 장비 IP 중복 체크(해당장비 전원 OFF 후 핑 테스트)

2. 핑이 나가지 않는 경우 – 컨트롤러 IP 확인 또는 노트북에 컨트롤러 IP 설정 후 인터넷 접속 유무 체크(노트북에서 인터넷 접속이 안되는 경우 IP 대역대가 잘못 된 경우로 IP를 재할당 받아야 함)

02 메뉴 -> 컨트롤러정보 -> 핑테스트 클릭.

01 해당 분기국사 선택 후 오른쪽 마우스 클릭.

03 핑이 정상적으로 나가는지 확인

핑테스트 클릭.

선택 후 마우스 우클릭.

2) 컨트롤러 교체 후 작업

02 메뉴 -> 컨트롤러정보 -> 핑테스트 클릭.

01 해당 분기국사 선택 후 오른쪽 마우스 클릭.

03 수행 작업

컨트롤러 교체 클릭시 다음의 작업을 수행 합니다.

- 해당 컨트롤러의 출입권한 재전송

- 해당 컨트롤러듸 비밀번호 재전송

컨트롤러교체 클릭.

선택 후 마우스 우클릭.

3) 카드리더 교체 후 작업

02 메뉴 -> 컨트롤러정보 -> 카드리더교체 클릭.

01 해당 분기국사 선택 후 오른쪽 마우스 클릭.

03 수행 작업

카드리더 교체 클릭시 다음의 작업을 수행 합니다.

- 해당 카드리더의 전화번호 재전송

카드리더교체 클릭.

선택 후 마우스 우클릭.